# Dashboard Hydra — Projeto Águas Vivas (IFSC)

Sistema avançado de telemetria e monitoramento ambiental desenvolvido pela equipe de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

Este arquivo contém o guia específico para a branch de produção utilizando Podman, que adota uma arquitetura híbrida de deploy.

## 🚀 1. Arquitetura de Produção Híbrida (IFSC)

Para garantir máxima performance, disponibilidade e isolamento de segurança: - Frontend (Interface do Usuário): Hospedado e distribuído globalmente através do Cloudflare Pages. Ele se comunica diretamente com a API do backend de produção. - Backend & Banco de Dados (Stack de Dados): Rodando em containers utilizando Podman em uma Máquina Virtual no servidor interno do IFSC. - Broker MQTT: Conectado à nuvem da Shiftr.io para coleta de telemetria em tempo real.

## 🛠️ 2. Deploy e Gerenciamento com Podman

O Podman (Pod Manager) é utilizado em substituição ao Docker por questões de conformidade de segurança e execução rootless no servidor da instituição.

### 🚀 2.1. Como Subir a Stack pela Primeira Vez

- Acesse o servidor Linux da VM do IFSC.

- Certifique-se de estar na branch de deploy:

- git checkout feat/deploy-hibrido-ifsc

- Suba os containers (Postgres, API Backend e o servidor web do Frontend):

- podman-compose up -d --build

### 📋 2.2. Comandos Úteis do Podman para Operação e Manutenção

Como o Podman gerencia containers de forma semelhante ao Docker, os comandos de depuração são muito parecidos:

- Verificar o status dos containers: bash     podman ps -a

- Visualizar logs em tempo real (essencial para debugar erros na API ou conexões MQTT): bash     podman logs -f hydra_backend

- Acompanhar logs do Banco de Dados: bash     podman logs -f hydra_postgres

- Parar a execução de toda a stack: bash     podman-compose down

- Reiniciar um serviço específico (ex: reiniciar backend após ajuste de config): bash     podman restart hydra_backend

- Verificar consumo de recursos (CPU/Memória) dos containers: bash     podman stats

## 🔑 3. Acesso Administrativo e Criação do Primeiro Administrador

Ao rodar a stack em um banco de dados novo, as tabelas do PostgreSQL são criadas zeradas pelo Prisma ORM (npx prisma migrate deploy), sem registros na tabela Usuario. Para habilitar o primeiro login na interface administrativa, você deve cadastrar o administrador padrão.

- E-mail padrão a ser criado: admin@hydra.local

- Senha padrão a ser criada: admin123

#### Como rodar o script de criação do administrador utilizando o Podman:

Com a stack de containers ativa no servidor, execute o comando abaixo direto do terminal do hospedeiro:

podman exec -it hydra_backend npx tsx src/createAdmin.ts

(Alternativamente, se preferir usar o podman-compose no diretório do projeto: podman-compose exec backend npx tsx src/createAdmin.ts)

Após a execução com sucesso, acesse a área administrativa do sistema (em ambiente de deploy híbrido ou local) e realize o login com as credenciais padrão. Recomenda-se alterar a senha imediatamente na aba “Gerenciar Usuários”.

## 📡 4. Ingestão de Dados via MQTT (Tempo Real)

As boias e gateways enviam dados telemétricos em tempo real publicando mensagens JSON no broker MQTT configurado.

- Tópico de publicação: Hydra/<boia_id> (onde <boia_id> é o identificador único da boia cadastrada no painel, em letras minúsculas, ex: boia_01).

- Formato do payload (JSON): json     {       "timestamp": "2026-06-02 16:25",       "lat": -27.593708,       "lon": -48.542835,       "alt": 16.6,       "tempAr": 25.3,       "umidAr": 70,       "pressao": 1012,       "indiceUV": 5,       "chuvaAcum": 0,       "ventoVel": 12,       "ventoDir": 180,       "tempAgua": 22.1,       "phAgua": 7.2,       "condutivEC": 980,       "turbidez": 12     }

[!NOTE] Os parâmetros de geolocalização (lat, lon, alt) são opcionais. Caso a boia seja estática, a localização informada no painel administrativo será mantida. Todos os campos numéricos de sensores são opcionais, permitindo enviar payloads reduzidos se necessário.

## 📂 5. Ingestão de Dados via CSV (Lote)

Para cadastrar grandes volumes de dados históricos salvos em cartões SD ou registros passados, utilize a importação de arquivos CSV na interface de gerenciamento de boias (acessada pelo usuário admin).

- Separador: Ponto e vírgula (;).

- Codificação recomendada: UTF-8.

- Cabeçalho obrigatório (Primeira Linha): csv     timestamp;tempAr;umidAr;pressao;indiceUV;chuvaAcum;ventoVel;ventoDir;tempAgua;phAgua;condutivEC;turbidez

Exemplo de formato aceito (dados_historicos.csv):

timestamp;tempAr;umidAr;pressao;indiceUV;chuvaAcum;ventoVel;ventoDir;tempAgua;phAgua;condutivEC;turbidez
2026-05-01 10:00;25.3;70;1012;5;0;12;180;22.1;7.2;980;12
2026-05-01 10:15;25.1;72;1011.8;4;0;11;175;22.0;7.1;978;13
2026-05-01 10:30;24.9;75;1011.5;4;0.2;14;190;21.9;7.2;982;12

[!IMPORTANT] O formato do campo timestamp deve seguir o padrão YYYY-MM-DD HH:MM (ex: 2026-05-01 10:00) ou o padrão ISO 8601. Para valores com decimais nos sensores, utilize o caractere de ponto (.) como separador decimal.

## 🌐 6. Configuração de Ambiente de Produção

Arquivos-chave de configuração na branch feat/deploy-hibrido-ifsc: - .env.production: Configuração de variáveis do frontend para build de produção (aponta para a URL externa da API do backend). - backend/Containerfile & Containerfile.frontend: Arquivos de build para os containers no Podman. - podman-compose.yml: Arquivo de orquestração local de serviços da stack. - backend/prisma/schema.prisma: Definição de tabelas do banco de dados relacional.

Instituto Federal de Santa Catarina — Campus Florianópolis Curso de Engenharia Eletrônica — Projeto Integrador 2